一般高圧ガス製造事業所危害予防規程

（　保　安　統　括　者　等　選　任　事　業　所　用　）

第１章    総　則

第２章    保安管理体制

第３章    保安統括者等の職務

第４章    運転及び、設備等の管理

第５章    保安教育

第６章    危害予防規程の制定及び変更

第７章    その他

第8章　大規模地震の防災・減災対策

第9章　津波浸水対策

制定年月日          年　　　月　　　日

事業所名称

一般高圧ガス製造事業所危害予防規程

第１章    総　則

１．目　的

この規程は、高圧ガス保安法第２６条の規定に基づき  当事業所  における一般高圧ガ

ス製造施設の位置、構造及び設備の運転並びに保守管理の細目を規定し、実行することに

より、高圧ガスの災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

２．用語の定義（保安規則等）

用語の定義については、高圧ガス保安法及び同法一般高圧ガス保安規則、容器保安規則、

特定設備検査規則及びこれらに基づく告示、通達等に従う。

３．危害予防規程の位置付け

この規程は、高圧ガス保安法により制定することが義務づけられた当事業所における

特別の規程であり、別に定める保安教育計画と一体のものとする。

第２章    保安管理体制

１．保安管理組織

保安管理組織は下記のとおりとする。

|  | 保 安 統 括 者 (事業所代表者) |  | 保 安 統 括 代理者 ( 代 表 者 代 理 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 保 安 係 員 (実務監督者) |  | 保 安 係 員 代理者 ( 実務監督代理者 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 作 業 者 |  |
| --- | --- | --- |

２．保安統括者等の選任

経営者は自ら、又は事業所長等これに準ずる者の中から保安統括者及び同代理者を

選任する。又、高圧ガス製造保安責任者免状（丙種液石を除く）を有し、製造に関する

１年以上の経験を有する者の中から保安係員及び代理者をそれぞれ選任する。

３．保安管理の記録

保安に関する各種の記録を整備し保安の向上に資する。記録は責任者の確認又は検

印を受け次に定める期間保存する。

（　項　目 ）                     （ 保存期間　）

・高圧ガス保安法申請関係書類及び       　設備の存続期間

許可・検査証等（保安検査証除く）

・設備管理（機器、容器）台帳          　 設備の存続期間

・異常記録簿                             １ ０　年　間

・台帳等記録類　　　　　　　            　　２　年　間

容器授受簿、充填日誌、周知記録簿、

定期自主検査記録、日常点検日誌

・保安検査証                     　　　　　 ２　年　間

第３章    保安統括者等の職務

１．保安統括者の職務

保安統括者は、高圧ガス保安法第３２条１項の規程に従い事業所全般の保安に関す

る業務を統括し、定期に巡視点検を行う。尚、保安統括者代理者は、保安統括者不在

の時はその職務を代行する。

２．保安係員の職務

保安係員は、高圧ガス保安法第３２条３項の規定に従い現場の作業を監督し、保安統

括者に対して保安に関する必要事項を報告する。又、高圧ガス保安法第２７条６項の規

定により、定期に法令で定める期間に災害の防止に関する講習を受ける。尚、保安係員

代理者は保安係員不在の時その職務を代行する。

＊保安係員の監督すべき事項は法令で定める外に下記のとおり定める。

①運転等の管理

・従事者が安全な運転操作を行うよう訓練し、監督する。                           　 ・運転管理、容器管理について記録し、所定の期間保存する。

②設備等の管理

・製造のための設備等が正常な機能を維持するよう管理する。

・工事、修理、オーバーホール等に際しては立ち会い等により監督する。

・設備等の管理について記録し、所定の期間保存する。

③日常点検及び保安検査等                                                           ・製造設備の日常点検及び定期自主検査の実施について記録し、所定の期間保存す

る。

・保安検査に立ち会い必要な対策を行う。

④異常又は危険状態に対する措置

・異常又は危険状態に対する応急措置、対策措置を行う。

・異常又は危険状態に対する措置について記録し、所定の期間保存する。

⑤保安教育の実施及び記録について

・保安教育計画に基づき従事者に対し教育訓練し、その記録を作成し、所定の期間

保存する。

⑥災害の発生防止のために必要な措置をとること。

第４章    運転及び設備等の管理

１．製造方法

製造設備の技術基準並びに製造の方法は、高圧ガス保安法第８条に定める製造設備の

技術基準に従い維持管理する。

２．運転等の管理

運転等の管理については、高圧ガス保安法第８条の規定及び機器製造メーカーが

作成した操作マニュアルを使用し従事者に周知すると共に、常に現状に即応して改正整

備する。

３．製造設備の巡視点検等

保安統括者は定期に製造設備が技術基準に従い維持管理されているか製造設備の巡

視点検を行う。

４．設備の新増設及び修理作業

設備の新増設等に係る工事及び修理作業を行う場合は、法令等の基準に従い、あらか

じめ作業計画及び作業責任者を定め、当該責任者の下に行う。又、異常があったときに、

直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

第５章    保安教育

１．保安教育の実施

・保安係員は、保安教育計画に基づき年１回以上従事者に対し保安教育を行い、記

録をとり、以降の保安教育に活用する。

・保安係員は、常に情報収集し、従事者に対し設備の正常な維持管理について教育訓

練を行い、法規及び基準等の周知徹底を行う。

２．違反者に対する措置

危害予防規程及びその他規定類に違反した者があった場合は、教育訓練を繰り返し行

い、保安意識の向上に努める。

第６章    危害予防規程の制定及び変更

6.1  作成・制定及び変更の方法

危害予防規程は、代表者又は、事業所の長が責任者を含む関係者と協議して、当事業所の実態に即して制定する。また変更するときも同様とする。

6.2  届及び発効

代表者は制定又は変更する危害予防規程について、知事へ届け出ること。受理された危害予防規程は即日発効する。

6.3  経過の記録

危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、制定又は変更年月日、届番号及び届年月日を危書予防規程に記録する。

| 制定・変更年月日 | 届 番 号 | 届 年 月 日 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |

第７章    その他

下請け事業者の作業の管理に関することについての規定は、必要性の生じた時に制定する。

第8章　大規模地震の防災・減災対策

8.1　　地震に対する基本方針、緊急時の体制

事業所所在地周辺で発生が想定される主な大規模地震に関する情報を収集し、地震が発生した際は、従業員や来訪者など人命の安全確保を最優先に、高圧ガス設備を安全に停止することを基本とし、次の各事項のとおり緊急時の体制や行動基準等をあらかじめ定めておく。

(1) 地震発生時の防災組織の編成

(2) 各編成班の任務

(3) 高圧ガス施設の停止手順及び被害拡大の防止策

(4) 関係機関への通報

(5) 避難場所の選定

(6) その他必要な事項

8.2　　　緊急措置訓練・避難訓練等

大規模地震発生時の防災体制を迅速に確保するため、上記8.1各事項に基づく緊急措置訓練を実施する。また、避難にあっては、避難場所までの経路や誘導方法なども定めておき、従業員や来訪者の迅速な避難を促せるよう避難訓練を実施する。

8.3　　事業所内避難場所での食糧・必需品の確保確認

大規模地震による建物倒壊、道路封鎖等により避難場所へ避難できない場合を想定し、事業所内の一時避難場所に食糧や日用品を一定量備蓄しておく。あわせて、非常電源や燈火なども常備し、停電等の事態に備える。

8.4　　　その他必要な教育、訓練等

8．2に定める訓練の他、次のような訓練を実施する。

1)事業所の被災状況の関係行政等への通報訓練

2)事業所の被災状況の近隣住民等への情報周知訓練

3)地震や津波終息後における製造装置の被害状況確認訓練

4)保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置

第9章	津波浸水対策

製造事業所稼働時に、津波に関する警報が発令された場合における対応方法を次のとおり定める。なお（事業所名）の津波の浸水想定高さは（○mを超え○m以下）である

9.1　　　津波に関する警報発令時の伝達方法、避難方法等

9.1.1 　津波情報の入手方法

津波警報等の各種情報の入手手段として、テレビ、ラジオ、携帯電話、緊急速報メール、インターネット、防災放送、衛星電話、地震津波警報機等のうち、複数の手段を確保する。

9.1.2 　津波情報の入手方法、津波に関する情報の伝達

津波に関する警報が発令され情報を入手した場合、事業所長は警報が発令された旨を構内放送など適切な方法により従業員や来訪者等（以下「従業員等」という）に周知する。また、事業所外の従業員等にも津波警報を発出されている旨を携帯電話等により連絡する。津波に関する情報伝達が何らかの事情で出来ないことに備え、地震発生時に外出しているものは、各々も津波情報を自ら入手するように努める。

9.1.3　 避難場所および避難対策

避難が必要な場合の避難場所は（○○事業所所在地の指定避難所等を確認））とする。避難場所までの避難経路は次のとおりとする。

避難経路

避難場所

実態に合った経路を記載する。

事業所内が避難先であれば図は省略可能（建物屋上とか）

9.1.4　その他の避難に関すること

事業所長等は出勤記録や来社記録などにより事業所内の従業員等の数を把握し、全ての従業員等に対して速やかに避難すべき旨、避難場所の位置、避難経路や方向を構内放送などにより周知させる。その他避難に関し必要な事項はあらかじめ従業員に周知させる。

9.2　　　津波に関する警報発令時の設備の運転停止等の判断基準、手順及び権限

9.2.1 　判断基準等

津波による浸水のおそれがある場合、事業所長の権限により、設備の運転停止を指示する。ただし、津波到達まで時間がなく、停止操作をすることで避難時間が確保できないと判断した場合、または地震による火災等により設備を扱うことができず、消火対応等をすることで避難時間が確保できないと判断した場合は、停止操作を指示せず、従業員を速やかに避難させる。なお、この指示を待つ時間がない場合は従業員自らが避難の判断をしても構わない。

9.2.2　 手順

運転停止はあらかじめ作成している作業基準を遵守したうえ、次の手順により安全に行う。

(1) 退路の確保

(2) 設備設置場所での火災及び漏えいの有無の確認

(3) 運転の停止およびその他重要バルブ等の閉止

9.3　　　津波防災に係る教育、訓練及び広報

津波を伴う大規模地震の防災対策を円滑に行うため、津波防災に係る教育、訓練及び広報を実施する。なお、教育の実施に係る基本計画は保安教育計画に定めるところによるものとする。

9.3.1　 教育、訓練内容

津波防災に係る教育及び訓練内容は下記のとおりとする。

(1) 地震、津波に関する基礎知識について

(2) 地震、津波発生時に事業所で想定される被害について

(3) 地震、津波発生時の任務分担及び行動要領について

(4) 避難場所、避難経路について

(5) その他必要な事項について

9.3.2 　広報方法

必要に応じ、事業所周辺の地域住民に対して、訓練の内容、時期等について広報する。

9.4　　設備の被害想定及び情報提供

（注：津波浸水想定が３メートルを超える場合に限り規定する事項）

津波による製造設備、貯蔵設備等の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する沖縄県への情報提供

9.4.1　　津波による製造設備による被害

津波による製造設備の破損状況、ガスの漏洩の程度、周辺への被害状況をあらかじめ予測し、被害の確認方法を明確にしておく。

9.4.2　　関係行政機関等への情報提供

予測した被害想定について、必要に応じ、関係行政機関や近隣住民等へあらかじめ情報提供する。

9.5　充塡容器等流出防止対策等　（注：津波浸水想定が１メートルを超える場合、車両に固定した容器にあっては２メートルを超える場合に限り規定する事項

9.5.1　充塡容器等流出防止対策及び回収体制等

（１）容器置場にある充填容器等（１メートルを超える場合に規定）

容器転落・転倒及び容器置場扉等を閉め流出防止措置の対策を行う。

（２）敷地外への容器流出が発生した際は、関係行政機関や所属する沖縄県高圧保安ガス協会に速やかに報告するとともに、必要に応じ、回収体制の応援要請を行う。なお応援要請先については、沖縄県高圧ガス協会を通じ、関係取引先、海上に流出した場合にあっては、地域の漁業組合や海上保安庁等に協力を要請するものとする。また、その周知にあっては、関係機関を含めたホームページや地元のマスコミ等を利用して行う。

9.6　　津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順および当該設備等の機能が喪失した場合の措置等

9.6.1 　作業手順

緊急遮断装置や防消火設備などの保安設備については、使用方法をマニュアル化しておき、月次点検や保安教育において使用方法を定期的に確認し、津波警報が発令されたときは、これを活用して製造施設の安全確保のための措置を行う。

9.6.2 　保安設備の機能が喪失した場合における対応策

停電等により保安設備が機能喪失した場合、携帯用ガス検知器又は、漏えい検知液や懐中電灯等により可能な限り製造設備の安全確保のための代替措置を行う。

9.7　　津波による被害を受けた製造設備の保安確保の方法

9.7.1 　被害状況の確認

製造設備に係る被害状況の確認に関し、安全に活動できることを確認したのち実施する。

(1) 人命に関わる対応を最優先とする。

(2) 製造設備の被害状況、及び周辺の被害状況を（予め作成したチェックリストにより）調査する。

(3) ガス漏洩など製造設備の異常が継続している場合は、上記9.2.2の手順に従い運転停止の措置をとる。

9.7.2 　被害を受けた製造施設の保安確保

被害状況を確認した後、次の手順で対応措置をとるものとする。

(1) 製造設備の全般点検を実施する。被害が確認できなかった場合も同様とする。

(2) 保安設備を含め、設備に異常があった場合は再度周辺への被害を確認するとともに、修繕が完了するまでは製造を再開しない。

(3) 製造再開後も設備に異常が生じないか定期的に巡回監視する。

(4) 海水に触れた設備は、腐食が進行しやすいため、可及的速やかに真水による水洗いを行う。

9.7.3 休日・夜間の対応

休日・夜間に津波警報等が発令された場合は、宿日直者または規定による当番が警報解除後に9．7.1を行い、速やかに保安統括者等に報告する。